-1- ПАСПОРТ Инструкция по сборке «Верстаки металлические сборно-разборные серий ВС, ВТ, ВД, ВДТ, ВТ2, ВД2» ВС-1. ВД-1,2 ВД-1,4 ВД-1,6; ВТ-1,2 ВТ-1,4 ВТ-1,6. ВД2-1,6 ВД2-1,9; ВТ2-1,6 ВТ2-1,9. ВДТ-1,6 ВДТ-1,9. Серия ВДТ-1,6/1,9

-2- Содержание 1.Описание и назначение изделия. 2.Технические характеристики и комплектность 3.Инструкции по сборке верстаков 4.Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение. 5.Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке. 1.Описание и назначение изделия. Верстаки металлические модульные предназначены для выполнения слесарно-сборочных работ и хранения различного инструмента. Дополнительно верстаки всех серий можно укомплектовать инструментальной панелью (экраном и навесными элементами для хранения инструмента. Верстаки имеют надежную модульную конструкцию с усиленной столешницей (плита МДФ 25 мм, покрытая листом оцинкованного металла). Верстаки широко используются в слесарных мастерских, автосервисах, производственных цехах и гаражах. Верстаки могут поставляться как в собранном, так и в разобранном виде. Конструкция позволяет располагать тумбу или драйвер (тумба с выдвижными ящиками) как справа, так и слева. Тумба оснащена двумя переставными полками (шаг 39мм) и ригельным замком. В драйвере для движения ящиков используются шариковые направляющие полного выдвижения. Для одновременной блокировки всех ящиков установлен центральный замок Максимально равномерно распределённая нагрузка на ящик 30кг. 2.Технические характеристики и комплектность. Технические характеристики Таблица 1 №; Наименование; Обозначение модели; Габаритные размеры; Масса, кг. Высота*, мм; Ширина*, мм; Глубина*, мм. 1; Верстак-Стол; ВС-1; 850; 1000; 685; 33,48. 2; Верстак с тумбой; ВТ-1,2; 850; 1200; 685; 52,64. 3; Верстак с тумбой; ВТ-1,4; 850; 1390; 685; 59,61. 4; Верстак с тумбой; ВТ-1,6; 850; 1600; 685; 63,72. 5; Верстак с драйвером; ВД-1,2; 850; 1200; 685; 69,24. 6; Верстак с драйвером; ВД-1,4; 850; 1390; 685; 76,21. 7; Верстак с драйвером; ВД-1,6; 850; 1600; 685; 80,32. 8; Верстак с драйвером и тумбой; ВДТ-1,6; 850; 1600; 685; 95,59. 9; Верстак с драйвером и тумбой; ВДТ-1,9; 850; 1900; 685; 102,12. 10; Верстак с двумя тумбами; ВТ2-1,6; 850; 1600; 685; 78,97. 11; Верстак с двумя тумбами; ВТ2-1,9; 850; 1900; 685; 85,5. 12; Верстак с двумя драйверами; ВД2-1,6; 850; 1600; 685; 112,19. 13; Верстак с двумя драйверами; ВД2-1,9; 850; 1900; 685; 118,72. *Размеры имеют информационное значение. Комплектность поставки Таблица 2 Наименование модуля; Обозначение; Модель верстака. ВС-1; ВТ-1,2; ВТ-1,4; ВТ-1,6; ВД-1,2; ВД-1,4; ВД-1,6; ВДТ-1,6; ВДТ-1,9; ВТ2-1,6; ВТ2-1,9; ВД2-1,6; ВД2-1,9. Настил оцинкованный; H-1.0 (1000х685мм); 1 шт.; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. H-1.2 (1200х685мм); _; 1 шт.; _; _; 1 шт.; _; _; _; _; _; _; _; _. H-1.4 (1390х685мм); _; _; 1 шт.; _; _; 1 шт.; _; _; _; _; _; _; _. H-1.6 (1600х685мм); _; _; _; 1 шт.; _; _; 1 шт.; 1 шт.; _; 1 шт.; _; 1 шт.. H-1.9 (1900х685мм); _; _; _; _; _; _; _; _; 1 шт.; _; 1 шт.; _; 1 шт.. Опора верстака; ОВ; 2 шт.; 1 шт.; 1 шт.; 1 шт.; 1 шт.; 1 шт.; 1 шт.; _; _; _; _; _; _. Комплект полка + стенка Задняя; ПЗ-52(520 мм); _; 1 шт.; _; _; 1 шт.; _; _; 1 шт.; _; 1 шт.; _; 1 шт.; _. ПЗ-68(680 мм); 1 шт.; _; 1 шт.; _; _; 1 шт.; _; _; _; _; _; _; _. ПЗ-79(790 мм); _; _; _; _; _; _; _; _; 1 шт.; _; 1 шт.; _; 1 шт.. ПЗ-94(940 мм); _; _; _; 1 шт.; _; _; 1 шт.; _; _; _; _; _; _. Тумба инструментальная; ТИ-50(60); _; 1 шт.; 1 шт.; 1 шт.; _; _; _; 1 шт.; 1 шт.; 2 шт.; 2 шт.; _; _. Драйвер инструментальный; ДИ5-50(60); _; _; _; _; 1 шт.; 1 шт.; 1 шт.; 1 шт.; 1 шт.; _; _; 2 шт.; 2 шт.. -3- Модули верстака ДИ5-50(60)(поставляется в собранном виде); ТИ-50(60) (поставляется в разобранном виде). ПЗ-52 ПЗ-68 ПЗ-79 ПЗ-94 (поставляется в разобранном виде); ОВ (поставляется в собранном виде); Н-1,0 Н-1,2 Н-1,4 Н-1,6 Н-1,9 (поставляется в собранном виде). Комплект фурнитуры и крепежа для модулей верстака Таблица 3 Наименование модуля; Шайба 6; Винт самонарезающий 5х20; Болт М16х16; Винт самонарезающий 4,8х13; Заклепка 4х6; Гайка М6; Замок ригельный с ручкой; Ригель L=357; Втулка пластиковая 375-4. Настил оц. Н-0.1; 4 шт.; -; 4 шт.; -; -; -; -; -; -. Настил оц. Н-1.2; 6 шт.; -; 6 шт.; -; -; -; -; -; -. Настил оц. Н-1.4; 6 шт.; -; 6 шт.; -; -; -; -; -; -. Настил оц. Н-1.6; 8 шт.; -; 8 шт.; -; -; -; -; -; -. Настил оц.Н-1.9; 8 шт.; -; 8 шт.; -; -; -; -; -; -. Опора верстака; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Полка+стенка задняя ПЗ-52; 10 шт.; -; 10 шт.; -; -; 10 шт.; -; -; -. Полка+стенка задняя ПЗ-68; 10 шт.; -; 10 шт.; -; -; 10 шт.; -; -; -. Полка+стенка задняя ПЗ-79; 10 шт.; -; 10 шт.; -; -; 10 шт.; -; -; -. Полка+стенка задняя ПЗ-94; 10 шт.; -; 10 шт.; -; -; 10 шт.; -; -. Тумба инструментальная ТИ -50(60); -; -; -; 6 шт.; 16 шт.; -; 1 шт.; 2 шт.; 2 шт.. Драйвер инструментальный ДИ5-50(60); -; -; -; -; -; -; -; -; -. Панель инструментальная с кронштейнами ПИК-1,0 ;ПИК-1,2 ;ПИК-1,4; ПИК-1,6 ;ПИК-1,9 ;; 4 шт.; 8 шт.; 4 шт.; -; -; 4 шт.; -; -; -. По желанию заказчика верстак можно укомплектовать дополнительными элементами: Дополнительные элементы для верстака Панель инструментальная с кронштейнами (Н=480); Держатель для отвёрток ДО-14; Держатель свёрл ДС-28; Держатель ключей ДК-8; Полка навесная ПН-310 ПН-580. ПИК-1,0 ПИК-1,2 ПИК-1,4 ПИК 1,6 ПИК-1,9. Дополнительные элементы с необходимой комплектацией могут поставляться отдельно. -4- 3.Инструкции по сборке верстаков 3.1.Сборка верстаков серии ВС-1 Рис.1 Рис.2 3.2.Сборка верстаков моделей ВТ-1,2 ; ВТ-1,4; ВТ-1,6 и ВД-1,2; ВД-1,4;ВД-1,6 Перед сборкой верстаков серии ВТ необходимо собрать модуль «Тумба инструментальная ТИ-50(60)» (рис.3) 1. В пазы дна тумбы вставить стенку боковую левую и правую На стенки боковые установить крышу. Дно, стенки боковые и крышу склепать заклёпками (6 шт.); 2 Установить стенку заднюю тумбы.(6 саморезов) .На полосы опорные установить две полки. .Навесить дверь.(4 заклёпки). -5- 3. Вставить замок в большое отверстие лицевой поверхности двери так, чтобы фиксаторы надёжно зафиксировали замок. Вставить в отверстия двери пластиковые втулки. Установка втулки ригельной (верх двери) .; 4. ригель Вставить поочерёдно ригели конусом в пластиковые втулки. Заведите плоские концы ригелей под планку верхнюю замка и установите на штифты нижней планки . Затянуть центральный винт замка. Замок ригельный в закрытом положении ригель. Установка втулки ригельной (низ двери). 5. Закрепить настил на опоре и крыше тумбы( или драйвера) при помощи болтов с шайбами Количество комплектов Болт М6х16 + Шайба 6-4шт; 6. Установить ящики на шариковые направляющие.. -6- 7. При необходимости отрегулируйте закрывание замка. В правой стенке боковой драйвера на запирающей планке с помощью крестовой отвёртки отрегулируйте положение фиксаторов ящиков Планка запирающая Фиксаторы ящиков 3.3.Сборка моделей верстаков моделей ВТ2-1,6 ; ВТ2-1,9; ВД2-1,6 и ВД2-1,9; ВДТ-1,6;ВДТ-1,9 аналогична сборки предыдущих моделей и отличается наличием тумбы или драйвера вместо опоры. 4.Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение. 4.1.Перед эксплуатацией верстака необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством. 4.2.Не допускается использование бракованных комплектующих, поврежденных при транспортировке или при погрузке-разгрузке. 4.3.Верстак должен быть установлен на ровной горизонтальной поверхности пола. Все резьбовые соединения должны быть надёжно затянуты инструментом с усилием от руки. 4.4. Верстаки предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0 ˚С до 30˚С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении 630-800 мм рт.ст(84-106,7)кПа. 4.5. Верстак в разобранном виде транспортируется в упаковке завода-изготовителя всеми видами транспорта без ограничения по расстоянию. В процессе транспортировки упаковка должна быть надёжно закреплена на транспортном средстве и защищена от попадания грязи, влаги и атмосферных осадков. 5.Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке. 5.1.Верстаки должны эксплуатироваться в соответствии с рекомендациями и требованиями, указанными в п.4 паспорта и ГОСТа 16140-77 п.8. 5.2. Предприятие- изготовитель гарантирует нормальную работу верстака в течение 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве. 5.3.Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия не снижающие потребительские качества продукции. 5.4.При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке». 5.5.Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки. Упаковщик _______________/ /; Мастер участка упаковки _______________/ /. Штамп ОТК; Дата упаковки <<______>>___________20____г.. Дата продажи: <<______>>_________________20____г.. Подпись продавца _________________/ /; Ваш региональный дилер _______________/ /.